Ausschreibungstext

NL-DLO 200 R/E  (Downlight Opal / 200mm Deckenauschnitt / R = Rund E = Eckig)

LED Einbauleuchte mit einstellbarer Leistung 15 - 30 Watt, wechselbares Frontdekor, runde Einbauform, nicht schwenkbar, opaler PMMA Diffusor, für gesägte Deckenöffnungen. Drei-Punkt-Schraubhalterung für Deckenmaterialen bis 50mm Stärke.

Leuchte darf bei Konstant Strom-Betrieb bis max. 500mA mit wärmedämmenden Material abgedeckt werden, Dampfsperre darf aufliegen.

Betriebsgerät (optional) extern. (Dimmbar in Abhängigkeit des Betriebsgeräts)

Leuchten Maße: (L x B) Ø 235mm, Höhe 90mm

Lichtquelle: 60 Samsung SMD LED 5630 G2

MacAdams: SDCM <3

Anschluss: AMP Stecker

Material: Kühler aus Aluminium Druckguss, opaler PMMA Diffusor

Technische Daten:

Lichtfarben 3000 Kelvin oder 4000 Kelvin,

Leuchten-Lichtstrom max. 2880 Lumen, CRI > 85, Effektivität: 96 lm/Watt

Schutzart IP44 vorn, (IP65-Kit/990102)

Schutzklasse III, Abstrahlwinkel 90°

UGR: <21

Eingangsstrom: Multi-Power Version 250 - 750 mA. 40 V/DC.

DA: 200mm, ET 90mm.

Lebensdauer: 50000 Std. (L80B10)

Energieeffizienzindex (EEI) = A+

Hersteller:

Nordlicht Beleuchtungssysteme

Type NL-DLO 200 R/E, Art. Nr. 411 108, Lichtfarbe 3000 Kelvin

Type NL-DLO 200 R/E, Art. Nr. 411 109, Lichtfarbe 4000 Kelvin

Dekor Weiß

Rund 940116/ Eckig 940120

Dekor Silber

Rund 940117/ Eckig 940121

Dekor Schwarz

Rund 940118/ Eckig 940122

Dekor Weiß Glas

Rund 940119/ Eckig 940123

Optional:

Betriebsgerät NL-BG-Smart32 (Art. 910559) einstellbar von 250mA bis 1050mA.

Betriebsgerät NL-BG-Maxi-50 (Art. 910543) dimmbar: Pushfunktion,1-10V, DALI

Optional:

Montagerahmen NL-MR200 (960114) zum Einsatz der Leuchte in vorhandene Bohrungen 200-250mm, Farbe: RAL9003

Optional:

Aufbaugehäuse NL-ABG-DLx200 (960500) für Aufputz & Anbau Montage von DLO200 und DLR200 Farbe: RAL 9003